《绿色设计产品评价技术规范  巾被织物》

行业标准编制说明

（征求意见稿）

《绿色设计产品评价技术规范 巾被织物》标准编制组

二〇一九年十月

目录

1项目简况	1

1.1任务来源和背景	1

1.2主要起草单位	1

1.3任务分工	1

2行业概况	2

2.1现行的节能环保行业标准介绍	2

2.2巾被织物生产工艺介绍	3

3制定过程	4

3.1立项及组建标准编制组	4

3.2文献和资料收集	4

3.3现场调研	4

3.4组织会议	5

4编制依据和原则	5

5标准主要技术内容	5

5.1标准适用范围	5

5.2标准中产品的选取	6

5.3主要技术内容的确定	6

6绿色设计自评价报告内容框架	8

6.1方法	8

6.2绿色设计自评价报告	8

6.3巾被织物生命周期评价报告编制方法	9

6.4评价结果	10

# 项目简况

## 任务来源和背景

由中国纺织经济研究中心申报的《绿色设计产品评价技术规范 巾被织物》行业标准于2018年3月向工业和信息化部申请立项，立项号：2018-1227T-FZ。该标准属于节能与综合利用领域，技术归口单位为中国纺织工业联合会标准化技术委员会。

巾被织物为中国纺织行业的优势产业，自改革开放以来，无论是产业规模、技术进步、装备水平、品牌建设以及节能环保等各方面都取得了长足的发展，但是，从巾被织物发展的全链条上来看，还存在粗放发展的环节，特别是对能源的综合高效利用、对环境的影响的关注还存在一定的问题，精细化的管理做得还不够，与国家倡导的绿色发展，可持续发展还有一定差距，因此，进一步地推进我国巾被织物的生态文明建设和绿色发展，突显的十分必要。

《中国制造2025》提出“支持企业开发绿色产品，推行生态设计，显著提升产品节能环保低碳水平，引导绿色生产和绿色消费”。2015年10月13日，《生态设计产品评价通则》、《生态设计产品标识》、《生态设计产品评价规范 家用洗涤剂》等系列标准已由国家标准委批准发布。2016年9月14日工业和信息化部在《绿色制造工程实施指南（2016-2020）》中明确提出“到2020年，开发推广万种绿色产品”的目标。

为落实纺织行业绿色发展战略，纺织行业率先在羊绒、丝绸等领域开展了绿色设计产品评价工作，已有80多种纺织产品列入到工信部绿色设计产品清单。为进一步扩大纺织行业绿色设计产品的范围，加快推进全行业绿色制造标准体系的建立与完善，将巾被织物打造为纺织行业绿色产品是当务之急。

本标准旨在完善纺织行业绿色设计产品评价标准体系，支撑纺织行业绿色设计产品评价工作开展，促进巾被织物生产方式、消费模式向绿色低碳、清洁安全转变，具有较大现实意义。

## 主要起草单位

本标准起草工作由中国纺织工业联合会产业部负责组织。

本部分主要起草单位：孚日集团股份有限公司、中国纺织经济研究中心、成都亿科环境科技有限公司等。

## 任务分工

中国纺织工业联合会产业部作为主管单位负责标准管理工作。

中国纺织经济研究中心负责标准的技术把关、征询意见、组织会议等工作。

其他起草单位负责数据资源的收集、整理和分析，生命周期评价部分编制，数据资源的可靠性辨识及其他相关工作。

# 行业概况

## 现行的节能环保行业标准介绍

- 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）。该标准规定了纺织染整工业或生产设施水污染物排放限值、监测和监控要求，以及标准的实施与监督等相关规定。其中自2015年起，所有企业执行新建企业水污染物排放极限值，企业COD间接排放达到200mg/L，直接排放达到80mg/L，氨氮间接排放量为20mg/L，直接排放量为10mg/L。根据环境保护工作要求，在国土开发密度已经较高，环境承载能力开始减弱，或环境容量较小，生态环境脆弱，容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区，应严格控制企业的污染物排放行为，所以该标准规定了企业COD间接排放值为80mg/L，直接排放值为60mg/L，氨氮间接排放浓度为10mg/L，直接排放浓度为8mg/L。

- 《清洁生产标准  纺织业（棉印染）》（HJ/T185-2006）。本标准适用于纺织行业（棉印染）生产企业（含棉，棉混纺及交织产品）清洁生产审核，清洁生产潜力与机会的判断，生产绩效评定和绩效公告制度。本标准将纺织行业（棉印染）生产过程清洁生产水平划分为三级技术标准，其中资源能源利用指标分三级，机织物印染品取水量：一级为≤2.0t/100m，二级≤3.0t/100m，三级≤3.8.0t/100m；针织物印染品取水量：一级为≤100t/t，二级≤150t/t，三级≤200t/t，机织物印染品用电量：一级为≤25kw.h/100m，二级≤30kw.h/100m，三级≤39kw.h/100m；针织物印染品用电量：一级为≤800kw.h/t，二级≤1000kw.h/t，三级≤1200kw.h/t；机印染品耗织物标煤量：一级≤35kgce/100m，二级≤50kgce/100m，三级≤60kgce/100m；针织印染品耗织物标煤量：≤1000kgce/t，二级≤1500kgce/t，三级≤1800kgce/t，污染物产生指标。其中机织物印染产品废水产生量：一级≤1.6t/100m，二级≤2.4t/100m, 三级≤3.0t/100m；针织物印染产品废水产生量：一级≤80t/t，二级≤120t/t，三级≤160t/t；其中机织物印染产品COD产生量一等≤50kg/t，二级≤75kg/t，三级≤100kg/t。

由于棉机织产品存在布幅宽度或者布重的不同，其消耗的资源能源指标也不同，标准选用的幅宽106cm，布重12.00kg/100m作为计算基准产品的产量的依据，当幅宽或布重不同时，按照标准附录A进行相应的换算。

- 《针织印染产品取水计算办法及单耗基本定额》（FZ/T 01105-2010）。本标准适用于针织印染企业取水消耗量的的计算。其中棉漂布综合取水量104.4m3/t，色布浅色129 m3/t，色布深色156m3/t，花布直接印花201.3 m3/t，防拔染印花229.4 m3/t。

- 《印染行业规范条件（2017版）》。为了印染行业结构调整和转型升级，规范印染行业生产和经营投资行为，推进节能减排清洁生产。印染企业单位产品能耗和新鲜取水量要达到规定要求，其中棉麻化纤及混纺机织物综合能耗≤30kgce/100m，新鲜水取水量1.6t/100m，机织物标准品为布幅宽度152cm，布重10-14kg/100m的染色合格品，本标准是按照床品常用规格“C40X40、133X72、250cm、布重30kg/100m”，作为计算基准产品的产量依据。其相对应级别能源消耗参照《HJ/T185-2006清洁生产标准  纺织业（棉印染）》附录A换算。

- GB/T18916.4取水定额 第4部分：纺织染整产品，本标准适用于现有与新建纺织染整企业取水量管理，其中现有棉麻化纤及混纺机织物单位染整取水量3.0 m3/100m，新建棉麻化纤及混纺机织物单位染整取水量2.0.0 m3/100m，现有棉麻化纤及混纺针织物及纱线单位染整取水量150.0 m3/t，新建棉麻化纤及混纺针及纱线织物单位染整取水量100.0 m3/t，修正系数参照附录A。

- 《取水定额 第4部分：麻纺织产品》（GB/T18916.24），本标准适用于现有与新建纺织染整企业取水量管理，其中现有麻机织物单位染整取水量3.0m3，新建麻机织物单位染整取水量2.0m3，现有棉麻化纤及混纺针织物及纱线单位染整取水量150.0m3/t，新建棉麻化纤及混纺针及纱线织物单位染整取水量100.0m³/t，修正系数参照附录A。

## 巾被织物生产工艺介绍

2.2.1 色织巾被织物（先染后织）

原棉→纺纱（清梳联→并条→粗纱→细纱→自络）→原纱前处理→染色→织造（络筒→整经→浆纱→织造）→（割绒）→后处理→烘干（割绒）→缝制→包装

2.2.2 素色巾被织物（先织后染）

原棉→纺纱（清梳联→并条→粗纱→细纱→自络）→织造（络筒→整经→浆纱→织造）→（割绒）→前处理（退浆→煮练→漂白）→染色→后处理→烘干→（割绒）→缝制→包装

2.2.3 印花巾被织物

原棉→纺纱（清梳联→并条→粗纱→细纱→自络）→织造（络筒→整经→浆纱→织造）→（割绒）→前处理（退浆→煮练→漂白）→（加白/染底色）→（加软）→烘干→（割绒）→印花→后处理→缝制→包装

# 制定过程

## 起草《绿色设计产品评价技术规范 巾被织物》团体标准

2018年2月，中国纺织经济研究中心、孚日集团股份有限公司向中国纺织工业联合会科技发展部正式提交了《绿色设计产品评价技术规范 巾被织物》团体标准的立项申请材料，3月4日，科技发展部将材料提交到中国纺织工业联合会标委会进行审查，5月28日，中国纺织工业联合会标委会通过了投票审查，认为标准名称规范，必要性、可行性和时效性均符合要求。5月29日，中国纺织工业联合会标准化技术委员会下达了《关于印发2018年中纺联团体标准计划项目的通知》（中纺联标委函[2018]6号）团体标准制定计划，项目编号：201801-CNTAC035。

2018年6月，由中国纺织工业联合会产业部牵头成立了标准编制小组，主要成员包括孚日集团股份有限公司、中国纺织经济研究中心、中国家用纺织品行业协会、成都亿科环境科技有限公司、四川省宜宾惠美线业有限责任公司等。通过企业调研、座谈交流、专家咨询等方式，编制组于11月份形成标准送审稿。2018年12月12日，中国纺织工业联合会产业部、中国纺织工业联合会标准化技术委员会节能与综合利用工作组在苏州组织召开了标准审查会，与会专家提出了部分修改建议，并一致通过了该标准的审查。2019年2月18日，中国纺织工业联合会下发了文件——关于发布《绿色设计产品评价技术规范 聚酯涤纶》等3项团体标准的通知（中纺联函[2019]24号），标准自发布之日起实施。其中，《绿色设计产品评价技术规范 巾被织物》的标准号为T/CNTAC 34-2019，标准实施日期为2019年2月18日。

## 《绿色设计产品评价技术规范 巾被织物》行业标准编制过程

2019年6月，标准编制组根据企业申报绿色设计产品的情况，进一步搜集资料并进行试套。经研究，对标准框架、指标进行了部分修改，于10月份形成征求意见稿。

# 编制依据和原则

4.1 按照GB/T 32161《生态设计产品评价通则》的要求和规定，确定标准的组成要素。

4.2 在标准制定过程中遵循了以下几个原则：

（1）科学性和规范性；

（2）先进性和实用性；

（3）与国家现行的产业政策等相符合性；

（4）尽量与相关行业生态设计产品评价规划接轨；

（5）充分考虑我国巾被织物生产企业实际情况，符合行业发展的需求。

4.3编制方法

本技术规范在编制过程中具体采用以下方法：

（1）资料收集法

为编制本技术规范，项目组先后收集有关标准文件及资料，如下：《纺织品 针织物 术语》（GB/T 5708-2001）、《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789-2009）、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）、《生态纺织品技术要求》（GB/T 18885-2009）、《质量管理体系 要求》（GB/T 19001-2016）、《环境管理体系  要求及使用指南》（GB/T 24001-2016）、《环境管理 生命周期评价 原则与框架》（GB/T 24040-2008）、 《环境管理 生命周期评价 要求与指南》（GB/T 24044-2008）、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（GB 31701-2015）、《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161-2015）、《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》（FZ/T 01002-2010）、《针织印染产品取水计算办法及单耗基本定额》（FZ/T 01105-2010）、《节水型企业 纺织染整行业》（GB/T26923-2011）、《取水定额 第4部分：纺织染整产品》（GB/T18916.4-2012）、《印染行业规范条件（2017年版）》、《纺织产品限用物质清单》（T/CNTAC 8-2018）、《中国纺织工业联合会团体标准管理办法（试行）》等，作为编制本技术规范的支撑性资料。

（2）标准框架法

根据《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）、《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161-2015）的编制要求，以及已经发布的《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》（T/CNTAC 40-2019）等CNTAC团体标准格式要求，确定了本技术规范框架。

（3）现场调研法

到针织印染生产企业进行现场调研，详细了解企业生产管理水平、工艺流程、关键生产技术和装备的技术进步情况以及主要工艺参数和污染物指标水平。认真询问生产运行记录，包括生产能耗、物耗等各项生产技术指标和生产管理情况，从本技术规范四类指标出发，全面、系统地了解行业生产的各个环节。

（4）指标值确定

在定量绿色设计评价指标中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合绿色设计产品评价基准，基本选取的指标值为全部巾被织物生产企业的15%左右的达标率。在考量水资源利用方面，衔接了现行标准，选取新建企业与先进企业之间的水平，并根据企业目前实际情况，给出合理的指标。在考量电和气的能耗方面，考虑到自动化程度的提高，使用电量和用气量有所上升的因素，给出一定的发展空间。

在定性绿色设计评价指标中，衡量该项指标是否贯彻执行国家有关政策和法规情况，国家鼓励推广的节能减排技术装备是否应用，以及质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系建设情况，化学品使用及产品质量等情况。

（5）征求意见与专家审核

编制组完成初稿后，请相关专家提出意见和建议，形成征求意见稿，发给重点企业进行试套，并提出意见和建议。再经过起草小组修改，形成送审稿，再征求专家意见后，形成报批稿。因此，多次的专家审核和企业意见，都是该标准编制过程中的依据。

# 标准主要技术内容

## 标准适用范围

本规范给出了巾被织物绿色设计产品评价的定义、评价要求及生命周期评价报告编制方法，并规定了巾被织物的范围，即以纺织纤维为原料，经纺纱、织造、印染等生产工艺加工而成的、起毛圈或毛圈经割绒的织物，包括毛巾专用纱线等中间产品，以及色织巾被织物、染色巾被织物和印花巾被织物等终端产品。

## 标准中产品的选取

根据巾被织物加工工艺情况及生态设计水平，本标准中共确定了几类产品，分别为：一是以纯棉或再生纤维为原料，生产工艺以纺纱、筒染等工艺加工而成的毛巾用纱线等中间产品；二是以纯棉或再生纤维为面料原料，生产工艺以色织、机织、针织类等工艺经过印染加工而成的毛巾、毛巾浴衣等终端产品。

## 主要技术内容的确定

本规范给出了绿色设计产品巾被织物评价的术语和定义，规定了绿色设计产品巾被织物的评价要求和生命周期评价报告编制方法。按照《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161-2015）的要求，将评价要求分为基本要求和评价指标要求两部分。

5.3.1  基本要求

基本要求部分对安全生产、技术设备、化学品使用、产品安全质量、产品包装和生产管理作了规定。企业生产应满足相应法律法规，生产过程安全，污染排放应达到国家标准、行业标准、地方标准的最高要求；企业生产技术设备符合国家相关规定；化学品使用符合相关要求，及时对不符合化学品进行有害物质替代；企业应兼顾产品的绿色和质量性能，产品安全符合相关标准，产品质量水平应满足相关产品标准的要求；产品包装应规范，符合相应标准要求；能源和水资源计量器具的使用符合标准要求，且企业应具有健全、完善的环境、质量和职业健康管理体系并严格执行。具体规定如下：

（1）近三年无重大生产安全事故。

（2）污染物排放应符合环境保护法律、法规、标准等要求，且近两年无较大环境污染事件。

（3）不使用国家或有关部门明令淘汰或禁止的技术、工艺和装备。

（4）应按照GB/T 19001和GB/T 24001分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系，并具有完善的能源管理制度。

（5）应按照GB 17167配备能源计量器具，按照GB 24789配备水计量器具。

（6）生产过程中禁止使用国家或有关部门限定的有毒有害染料、助剂等物质。

（7）产品质量应达到现行产品标准要求，产品的包装、维护和贮存应按照GB 5296.4执行。

5.3.2  指标评价要求

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标和环境属性指标三类。考虑绿色设计评价标准主要用于规范产品生命周期中各过程的生产要求，从产品设计入手，实现降低产品生产过程能源与资源消耗、提高利用率、减少污染排放的目的。

（1）资源属性

资源属性主要对原料纤维和生产过程水资源消耗做了要求。针对纤维原料要求，本标准规定参评的巾被织物必须以纯棉或再生纤维为原料。针对生产过程水资源消耗，本标准采用科学的生命周期评价方法，利用收集的不同生产工艺条件下的清单数据对巾被织物产品进行生命周期建模，在LCA专业软件eFootprint中选取水资源消耗指标作为资源属性的研究指标，计算分析对水资源消耗指标贡献较大的生产过程。经过分析发现，纱染（含练白、后整）、坯染（含练白、后整）、色织后整理、印花、印花后整理过程对水资源的消耗较大。由于纱染过程的水资源消耗受纱线产品颜色深浅影响较大，本标准对浅色纱染、中色纱染和深色纱染三个耗水指标进行了分析。同时，为了便于指标的计算和比较，本标准选取各过程的单位产品综合水耗为评价对象，根据各指标的行业水平和本标准应用目的，确定具体评价指标的基准值。

（2）能源属性

巾被织物生产过程会消耗大量能源，主要为电力和蒸汽，为了确定哪些生产过程能源消耗对巾被织物生命周期过程贡献较大，本标准采用生命周期评价方法，利用收集的清单数据在eFootprint软件中进行建模与分析，选取初级能源消耗指标作为能源属性的研究指标，计算分析对初级能源消耗指标贡献较大的生产过程。发现纺纱、纱染（含练白、后整）、织造、坯染（含练白、后整）和印花及后整理过程用电量，纱染（含练白、后整）、坯染（含练白、后整）、色织后整理过程用汽量对初级能源消耗指标贡献较大。由于纱染过程的电力消耗受纱线产品颜色深浅影响较大，本标准将纱染电力消耗指标分为浅色纱染、中色纱染和深色纱染三个耗电指标进行了分析。为了便于指标的计算和比较，本标准选取各过程的单位产品电耗、水耗和单位产品汽耗为评价对象，根据各指标的行业水平和本标准应用目的，确定具体评价指标的基准值。

（3）环境属性

巾被织物生产过程主要环境污染类型为水污染，参考资源属性指标选取结果，可知纱染（含练白、后整）、坯染（含练白、后整）、色织后整理、印花后整理过程废水排放具有量大、污染物浓度高的特点，由于纱染过程废水排放量受纱线产品颜色深浅影响较大，本标准将纱染废水排放指标分为浅色纱染、中色纱染和深色纱染三个指标进行分析。为了便于指标的计算和比较，本标准选取各过程的单位产品废水排放量为评价对象，根据各指标的行业水平和本标准应用目的，确定具体评价指标的基准值。另外，巾被织物生产过程会产生一定边角料、废纱线、废抹布等固体废弃物，因此选取固体废物处置率作为环境属性评价指标。

注：*如果用的的染料强度是常规的100%的染料（即标准染料），染料总用量（OWF）在1%以内被称为浅色，1~2%被称为中色，2%以上被称为深色；通常浅色一般指白色、米色、米黄色、粉红色、浅蓝色、浅绿色、浅紫色等，深色一般指黑色、灰色、红色、深蓝色、绿色、紫色、咖啡色、土黄色等，中色介于浅色和深色之间。

（4）产品属性

从消费者的角度来看，对巾被织物属性关注度高的指标主要有产品质量和产品安全性能。作为基本要求，毛巾、浴巾等产品质量和安全性能指标应符合国家强制性标准。

产品安全性方面，以生态、环保、安全、功能为特色的绿色纺织产品及其消费主张将是未来国际纺织品市场的主流。而我国在绿色纺织产品评价与认证方面还相对比较落后，在国内，不断出现许多消费者选择在境外消费购买高标准的绿色产品的现象。世界各国尤其是欧美等发达国家通过制定相关的环保法规和纺织品生态标准，对进口纺织品的生态、安全、卫生进行检测。国外对纺织产品的绿色要求主要体现在其生态性和安全性上，主要包括北欧白天鹅标签、荷兰生态标签、加拿大环境选择计划、日本生态标签、欧盟生态标签等。欧盟是倡导和实施纺织品绿色评价最重要的地区之一，在发展世界绿色纺织产品方面颇有领导作用，与其他国家或地区现有纺织品绿色评价体系相比，其覆盖范围更广、影响更大，国际上认可度较高的有Oeko-Tex Standand 100和欧盟的Eco-label、REACH法规，此类标准主要从产品对人体健康的影响及贸易的角度出发设定具体的生态安全指标，重点限制产品中的有害物质，而Eco-label标准同时包含了产品整个生命周期对环境的影响和终端产品对人体健康的危害两方面内容，比Oeko-Tex Standand 100的要求还宽泛。

我国在纺织品绿色方面的研究起步较晚，与绿色纺织品相关的标准主要有GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》和GB/T 18885《生态纺织品技术要求》，该两项标准是在借鉴国外绿色标准的基础上制定的，主要对有害物的含量进行了限制，但其中仅选择了保证消费者安全的的最基本项目进行控制，考核项目不够齐全。本标准中产品属性在基本要求中明确提出：产品的基本安全技术要求应符合GB 18401及GB31701的强制性规定，鼓励企业对化学品进行精细化管理，化学品检测宜达到GB/T18885、T/CNTAC8的规定要求。

当下很多国家不断通过过绿色标签来提高市场准入门栏，不仅产品质量符合绿色标准，在生产、使用、消费、处理过程中都要符合绿色产品标准的要求，因此，本标准中重点关注甲醛含量、苯酚化合物、挥发性物质等指标。

最后，对于产品的包装也是目前环保关注的重点，因此要求使用环保型包装材料作为绿色设计巾被织物的包装。

# 绿色设计自评价报告编写要求

## 方法

参考具体申报要求编制绿色设计自评价报告。

## 绿色设计自评价报告内容

6.2.1 基本信息

报告应提供报告信息、企业信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，企业信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应标注巾被织物的主要技术参数和功能，包括产品专利、主要技术参数、产品功能描述等。产品重量、包装的大小和材质应在巾被织物生命周期评价报告中阐明。

在报告中应描述产品生产过程采用的节能、降耗、减排、废物利用等技术，包括但不限于以下方面的内容：（1）企业采用的先进技术工艺和装备；（2）企业节能、节水、减污、资源综合利用等方面的措施和成效；（3）企业在产品开发及节能减排方面的研发成果及专利；（4）其它情况。

6.2.2 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

6.2.3 评价报告主要结论

应说明该巾被织物对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

6.2.4 附件

绿色设计自评价报告中应在附件中提供：

a)  企业法人证书复印件（加盖公章）、注册商标证明（授权书）、品牌授权书；

b)  标准符合性证明材料（如具有相应资质的检测机构出具的检测报告等）；

c)  巾被织物生命周期评价报告；

d)  企业对自评价结果的声明；

e)  其他。

# 巾被织物生命周期评价报告编制方法

## 评价方法

依据附录B中巾被织物生命周期评价方法编制巾被织物生命周期评价报告，巾被织物生命周期评价报告编制大纲见附录E。价报告编制大纲见附录E。

## 巾被织物生命周期评价报告

7.2.1生命周期评价报告内容

报告中应包含下列内容：目标定义，包括产品信息、功能单位与基准流、数据代表性（时间、地理、技术代表性）；范围定义，包括系统边界、工艺流程、单元过程、取舍原则、多产品分配、环境影响类型，以及数据质量要求、所采用的软件与数据库。

7.2.2生命周期清单分析

报告中应包含下列内容：应说明报告包含的生命周期阶段，并按照附录C格式描述各单元过程，说明每个单元过程所包含的各项消耗与排放清单数据，按照附录D格式描述生命周期模型所使用的背景数据。

7.2.3生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

报告中应包含下列内容：产品生命周期评价指标结果、生命周期各过程贡献、清单数据灵敏度分析、数据质量评估四部分内容。

7.2.4生命周期解释

报告中应包括数据质量评估与改进、清单数据灵敏度分析、改进潜力分析与改进方案等内容。

7.2.5附件

报告中应在附件中提供材料清单、设备清单、生产工艺、数据收集表等证明材料。

## 评价结果

同时满足以下条件的巾被织物可称为绿色设计产品：

a）提供绿色设计产品自评价报告；

b）企业满足本标准中评价要求的相关规定；

c）提供符合要求的产品生命周期评价报告（编制大纲见附录E）。